充电柜控制系统开发服务合同

合同编号：KF-06062401

甲方（委托方）：

乙方（开发方）：无锡市腾悦科技有限公司

第一条  项目概述

- 项目名称：充电柜控制板和软件控制系统开发项目；

- 项目目标：开发充电柜配套的柜控主板、仓控主板、嵌入式固件、后台管理系统及微信小程序；

- 交付成果：详见第五条。

第二条  开发内容

- 硬件开发内容见：《附件一-硬件规格》，软件开发内容：《附件二-软件规格》；

- 乙方负责主板设计、元器件采购、焊接调试及联调支持。柜体、电源及外部器件由甲方提供。本合同不交付MCU部分源代码。

第三条  开发周期

| 阶段 | 时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| M1 方案定稿 | 第1-2周 | 原理图、PCB、BOM、协议文档 |
| M2 开发完成 | 第3-6周 | 硬件样板、固件、后台、小程序 |
| M3 联调完成 | 第7-9周 | 集成测试报告 |
| M4 验收交付 | 第10-12周 | 完整成品、技术文档 |

- 付款和开票方式

- PCB主板和MCU程序开发部分15000，物联网平台软件和小程序部分15000；

- 合同总额￥30000.00元人民币，签订后甲方在3个工作日内向乙方支付50%预付款；

- 乙方开发完成交付上线运行，甲方验收确认后3个工作日内支付余款￥15000.00人民币；

- 完成交付乙方收到全部款项后乙方向甲方开具￥30000.00元人民币的6%增值税专用发票；

- 后续PCB生产与本合同无关，需另行签订订货合同。

第五条  交付验收

交付物清单及验收标准详见《附件三-交付与验收标准》。整机验收时乙方到甲方现场完成联调，验收所需柜体及电源由甲方提供。

第六条  知识产权

1. 乙方在本合同履行过程中产生的全部技术成果（包括但不限于设计图纸、技术文档等）的知识产权归甲乙双方共同所有；

2. 任何一方均有权在自身业务范围内自由使用上述技术成果，无需征得另一方同意或另行支付费用。

第七条  保密条款

1. 双方对合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密负有保密义务；

2. 保密期限自合同生效之日起3年；

3. 未经对方书面同意，不得向第三方披露任何与本合同相关的信息。

第八条  质保与维护

1. 硬件质保期自验收通过之日起12个月，质保期内免费维修或更换；

2. 软件质保期自验收通过之日起12个月，质保期内免费修复Bug；

3. 质保期外的维护服务费用由双方另行协商。

第九条  违约责任

1. 甲方逾期付款的，每逾期一日按应付未付金额的千分之三支付违约金；

2. 乙方逾期交付的，每逾期一日按合同总金额的千分之三支付违约金；

3. 任何一方违反知识产权或保密条款的，应赔偿对方全部损失。

第十条  争议解决

本合同履行过程中发生争议的，双方应协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。

第十一条  其他

1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同附件《附件一-硬件规格》《附件二-软件规格》《附件三-交付与验收标准》为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

| 甲方： 统一社会信用代码： （盖章） 代表（签字）： 联系电话： 签订时间： 年 月 日 | 乙方：无锡市腾悦科技有限公司 统一社会信用代码：913202036835035110 （盖章） 代表（签字）： 联系电话： 签订时间： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件一：硬件规格  所属合同编号： KF-06062401

第1章 柜控主板（ID128）硬件规格

1.1 基本参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 板卡数量 | 3块（含1块备板） |
| MCU | 内置MCU控制器，支持OTA固件升级 |
| 供电 | 12V直流输入（预接触器，常供电） |
| 后备电源 | 后备电池自动切换（可选），维持板子供电与4G通讯 |
| 工作温度 | -10℃ ~ +70℃ |
| 工作湿度 | 10% ~ 90% |
| PCB | 双面板/四层板，根据设计复杂度确定 |

1.2 接口规格

| 接口 | 规格 |
| --- | --- |
| 485接口 | 1路隔离RS485，与6个仓控板通讯，光耦隔离保护，波特率9600 |
| 485电表接口 | 1路隔离RS485，接DL/T645电表，读取耗电量数据 |
| 4G模块 | Air780E，自定义TCP协议长连接 |
| 烟感接口 | 1路开关量输入，中断触发 |
| 浸水接口 | 1路开关量输入，中断触发 |
| 倾倒检测 | 1路开关量输入，中断触发 |
| 环境温控接口 | 1路，适配NTC/DS18B20 |
| 门锁控制 | 1路MOS管/三极管驱动输出 + 1路门磁反馈输入，控制柜体电控锁并检测锁状态 |
| 接触器控制 | 1路继电器输出，控制常开接触器（默认断开，给信号吸合） |
| 喷淋电磁阀 | 1路继电器输出，烟感触发时自动打开 |
| 加热风扇继电器 | 1路独立继电器输出，220V/10A |
| 电磁泵继电器 | 1路继电器输出 |
| 接触器按钮 | 2个物理按钮：合闸按钮（吸合接触器）、分闸按钮（断开接触器） |
| 存储 | Flash，存储BMS类型/报警阈值/无协议充电参数 |

1.3 供电时序

- 主电源12V预接触器接入，柜控板常供电

- 后备电池（可选）在380V断电时自动切换，维持板子供电与远程通讯

- 接触器默认断开，上电后自动吸合恢复供电

- 平台可远程下发恢复指令吸合接触器

第2章 仓控主板（ID1-6）硬件规格

2.1 基本参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 板卡数量 | 10块（含4块备板） |
| MCU | 内置MCU控制器，支持OTA固件升级 |
| 供电 | 由柜控板统一供电（12V） |
| 工作温度 | -10℃ ~ +70℃ |
| ID设置 | 4位拨码开关，设置485从站ID（1-6） |

2.2 接口规格

| 接口 | 规格 |
| --- | --- |
| 485接口×3 | 全部隔离：1路接柜控板（ID128）、1路接BMS总线（6仓体共用）、1路接所属电源模块 |
| 光耦隔离 | 3路485均做光耦隔离保护 |
| 温控接口 | 6路，适配NTC/DS18B20（可选） |
| 指示灯接口 | 6路，支持绿灯/红灯控制 |

2.3 物料清单（乙方供）

| 物料 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 4G模块 | 3个 | Air780E（用于柜控板） |
| 光耦隔离芯片 | 100个 | 485隔离用 |
| 状态指示灯 | 50个 | 红绿双色 |
| 拨码开关 | 10个 | 4位 |
| PCB打样及焊接辅料 | 1批 | 含钢网/样板焊接 |

第3章 MCU固件需求

3.1 柜控板固件（1个工程）

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 485主站通讯 | 与仓控板ID1-6双向寻址通讯，响应延迟≤0.5s |
| 4G TCP通讯 | 与后台平台自定义TCP长连接，含心跳/断线重连/数据缓存补偿 |
| 指令转发 | 接收平台充电控制/门锁/配置等指令，转发至对应仓控板 |
| 安全监测联动 | 烟感/浸水/倾倒检测，触发后断开接触器+打开喷淋电磁阀 |
| 电表采集 | 通过独立485接口按DL/T645协议读取电表耗电量，定时上报平台 |
| 辅助设备控制 | 加热风扇自动温控（<0°C开/≥25°C停）、电磁泵远程通断 |
| 门锁控制 | 接收平台开门指令，直接控制柜体电控锁 |
| OTA升级 | 接收平台固件包，本地升级或分片转发仓控板 |
| 配置管理 | BMS协议类型、报警阈值、无协议充电参数的存储与下发 |

3.2 仓控板固件（1个工程）

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 485从站通讯 | 响应柜控板指令，按拨码ID（1-6）寻址 |
| BMS多协议通讯 | 按配置协议轮询6仓体电池数据：星恒Modbus-RTU/天能自定义/无协议跳过 |
| 1TN电源协议 | 与所属充电电源独立485通讯，电压/电流/开关控制（电源自带通断） |
| 充电控制逻辑 | 平台/柜控双模式，含电池握手/充满判断/无协议充电/低电流自动停止 |
| 状态采集与指示 | 6路红绿LED指示灯控制 + 6路温控采集（可选） |
| OTA升级与ID管理 | 接收固件包校验写入，拨码开关读取识别 |

附件二：软件规格   所属合同编号： KF-06062401

第1章 后台管理系统需求

1.1 功能模块

| 模块 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 设备管理 | 实时监控、远程重启、参数配置、OTA固件升级（柜控板+仓控板） |
| 仓体控制 | 独立电流/电压设置、禁用/解除、状态查看、远程开门 |
| BMS协议配置 | 设置当前柜体BMS协议类型（星恒/天能/无协议充电） |
| 无协议充电参数配置 | 设置固定充电电压/电流/停止电流阈值 |
| 充电控制模式配置 | 平台/柜控模式切换、特殊ID管理 |
| 能耗管理 | 实时显示/统计电表耗电量数据，按日/月/年生成报表 |
| 用户管理 | 注册/登录、权限分配（管理员/普通/骑手） |
| 数据统计 | 充电量、使用率、故障率、温控数据、告警统计、能耗统计 |
| 故障管理 | 故障记录、工单分配、处理跟踪、解除禁用 |
| 报警阈值管理 | 关门超时阈值配置、高温报警阈值配置 |
| TCP连接管理 | 连接状态监控、心跳检测、断连告警 |
| 辅助设备控制 | 电磁泵远程通断控制、加热风扇状态监控 |

1.2 数据模型

| 实体 | 字段 |
| --- | --- |
| 充电柜 | id/名称/位置/状态/BMS协议类型/无协议充电参数/报警阈值/总耗电量 |
| 仓体 | 所属电源/所属仓控板ID/状态/电压电流设置/指示灯状态 |
| 仓控板 | ID/状态/固件版本/OTA进度/6路温控（可选） |
| 柜控板 | ID/状态/固件版本/OTA进度/TCP状态/4G信号/加热风扇/电磁泵/喷淋/电表耗电量 |
| 充电记录 | 仓体ID/开始结束时间/充电量/最高温度/状态 |
| 故障记录 | 主板ID/故障类型/故障码/时间/处理状态/等级 |

第2章 微信小程序需求

2.1 功能页面

| 页面 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 首页 | 充电柜概览仪表盘：在线状态、总耗电量、今日充电量、待处理告警数 |
| 设备管理 | 查看柜控板/仓控板状态、仓体列表及状态、温控数据、电表读数 |
| 远程控制 | 仓体禁用/解除、远程开门、电磁泵通断、接触器合闸/分闸 |
| 告警管理 | 实时告警推送、告警列表查看与确认处理 |
| 数据统计 | 充电量/能耗/告警统计图表（日/月/年） |
| 个人中心 | 账号信息、修改密码、操作日志 |

附件三：交付与验收标准   所属合同编号： KF-06062401

| 编号 | 交付物 | 形式 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜控主板（含固件） | 硬件成品 | 3块（含1块备板） |
| 2 | 仓控主板（含固件） | 硬件成品 | 10块（含4块备板） |
| 3 | 后台管理系统 | 编译部署包 | 1份 |
| 4 | 微信小程序 | 编译发布包 | 1份 |
| 5 | 技术开发文档 | 电子版 | 1份 |
| 6 | 用户操作手册 | 电子版 | 1份 |
| 7 | 运维手册 | 电子版 | 1份 |
| 8 | 测试报告 | 电子版 | 1份 |

1. 交付物清单

注：充电柜柜体、充电电源及外部器件（风扇/泵/阀/锁/传感器等）由甲方提供，不在乙方交付范围内。本合同不交付任何源代码。

2. 验收标准

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| 硬件验收 | 各接口功能正常，通讯稳定，电气参数符合设计要求 |
| 固件验收 | 所有功能码响应正确，通讯延迟≤0.5s，无死机/异常重启 |
| 后台验收 | 各管理功能正常，数据展示准确，操作响应≤2s |
| 小程序验收 | 扫码充电流程完整，状态展示与硬件一致 |
| 整机验收 | 乙方到甲方现场，将板子安装至甲方提供的柜体中完成36仓同步充电测试及安全防护功能测试 |

3. 通讯协议栈

3.1 协议列表

| 协议 | 说明 |
| --- | --- |
| 电源1TN RS485 | 与充电电源通讯，电压/电流设置、状态查询、故障读取 |
| 星恒BMS Modbus-RTU | 读取电池SOC/电压/温度/告警，地址0x16 |
| 天能485协议 | 适配天能电池自定义RS485协议 |
| 电表DL/T645 | 读取柜体总耗电量，定时采集上报 |
| 仓控-柜控485协议 | 自定义帧结构（帧头/ID/功能码/长度/数据/CRC16），14个功能码 |
| 柜控-平台TCP协议 | 自定义TCP长连接，含心跳/数据上报/指令下发/OTA |

3.2 仓控-柜控485功能码表

| 码 | 指令 | 方向 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 上传BMS数据 | 仓控→柜控 |
| 0x02 | 上传温控数据 | 仓控→柜控 |
| 0x03 | 上传电源状态 | 仓控→柜控 |
| 0x06 | 上传OTA状态 | 仓控→柜控 |
| 0x82 | 电源参数设置 | 柜控→仓控 |
| 0x83 | 指示灯控制 | 柜控→仓控 |
| 0x84 | 查询指令 | 柜控→仓控 |
| 0x85 | 平台禁用 | 柜控→仓控 |
| 0x86 | 模式切换 | 平台→柜控 |
| 0x87 | 接触器控制 | 平台→柜控 |
| 0x89 | OTA升级 | 柜控→仓控 |
| 0x8A | BMS类型配置 | 柜控→仓控 |
| 0x8B | 报警阈值配置 | 柜控→仓控 |