附件三：交付与验收标准

所属合同： 36仓体直流电瓶车充电柜 开发合同 合同编号： ________________

1. 交付物清单

| 编号 | 交付物 | 形式 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜控主板（含固件） | 硬件成品 | 3块（含1块备板） |
| 2 | 仓控主板（含固件） | 硬件成品 | 10块（含4块备板） |
| 3 | 后台管理系统 | 编译部署包 | 1份 |
| 4 | 微信小程序 | 编译发布包 | 1份 |
| 5 | 技术开发文档 | 电子版 | 1份 |
| 6 | 用户操作手册 | 电子版 | 1份 |
| 7 | 运维手册 | 电子版 | 1份 |
| 8 | 测试报告 | 电子版 | 1份 |

注：充电柜柜体、充电电源及外部器件（风扇/泵/阀/锁/传感器等）由甲方提供，不在乙方交付范围内。本合同不交付任何源代码。

2. 验收标准

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| 硬件验收 | 各接口功能正常，通讯稳定，电气参数符合设计要求 |
| 固件验收 | 所有功能码响应正确，通讯延迟≤0.5s，无死机/异常重启 |
| 后台验收 | 各管理功能正常，数据展示准确，操作响应≤2s |
| 小程序验收 | 扫码充电流程完整，状态展示与硬件一致 |
| 整机验收 | 乙方到甲方现场，将板子安装至甲方提供的柜体中完成36仓同步充电测试及安全防护功能测试 |

3. 通讯协议栈

3.1 协议列表

| 协议 | 说明 |
| --- | --- |
| 电源1TN RS485 | 与充电电源通讯，电压/电流设置、状态查询、故障读取 |
| 星恒BMS Modbus-RTU | 读取电池SOC/电压/温度/告警，地址0x16 |
| 天能485协议 | 适配天能电池自定义RS485协议 |
| 电表DL/T645 | 读取柜体总耗电量，定时采集上报 |
| 仓控-柜控485协议 | 自定义帧结构（帧头/ID/功能码/长度/数据/CRC16），14个功能码 |
| 柜控-平台TCP协议 | 自定义TCP长连接，含心跳/数据上报/指令下发/OTA |

3.2 仓控-柜控485功能码表

| 码 | 指令 | 方向 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 上传BMS数据 | 仓控→柜控 |
| 0x02 | 上传温控数据 | 仓控→柜控 |
| 0x03 | 上传电源状态 | 仓控→柜控 |
| 0x06 | 上传OTA状态 | 仓控→柜控 |
| 0x82 | 电源参数设置 | 柜控→仓控 |
| 0x83 | 指示灯控制 | 柜控→仓控 |
| 0x84 | 查询指令 | 柜控→仓控 |
| 0x85 | 平台禁用 | 柜控→仓控 |
| 0x86 | 模式切换 | 平台→柜控 |
| 0x87 | 接触器控制 | 平台→柜控 |
| 0x89 | OTA升级 | 柜控→仓控 |
| 0x8A | BMS类型配置 | 柜控→仓控 |
| 0x8B | 报警阈值配置 | 柜控→仓控 |